O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU

Burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Kościuszki-Żeromskiego na osiedlu „Szare Koszary” w Brzegu.”

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z branży elektrycznej i sanitarnej.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

1/ Budowę oświetlenia ulicy Kościuszki w tym (kod według CPV – 45.31.51.00):

a/ ułożenie linii kablowej zasilającej kablem typu YKY 4 x 16 mm2 – 12m,

b/ ułożenie linii kalowej oświetleniowej nn. typu YKY 4 x 16 mm2 – 192m,

c/ montaż szafki oświetleniowej „SO” (złączowo-pomiarowej) typ Zkw/2L  - 1szt.,

d/montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu „SAL-60” na fundamencie betonowym

B-6, z wysięgnikiem jednoramiennym typu „WR-A/1” i oprawą sodową typu LUNOIDA

100 i lampą sodową SON T PLUS 11W – 6szt.,

e/ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną, dwudzielną PS 160

„AROT” – 6,5 m,

2/ Budowę kanalizacji deszczowej (odwadniającej) ulicy Żeromskiego obejmującą wy

konanie (kod według CPV- 45.23.21.30):

a/ sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 250 mm – 104m,

b/ studni kanalizacyjnej , niewłazowej ø 600 mm typu TEGRA – 4 szt,

c/ przykanalików z rur ø160 mm – 38 m,

d/ wpustów ulicznych, ściekowych ø 450mm z osadnikiem – 12 szt,

e/ studzienek betonowych „ślepych” – 2 szt,

f/ sączków węchowych gazowych, stalowych ø 80 mm – 3szt,

g/ regulację wysokościową urządzeń wod. – kan. Obejmującą:

- włazy studzienek kanalizacyjnych – 5 szt,

- skrzynki uliczne do zasuw na wodociągu – 9szt.

Robotę budowlaną objętą przedmiotem zamówienia Wykonawca może wykonać przy udziale podwykonawców za wyjątkiem branży sanitarnej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, ani ofert częściowych.

# 2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującym kryterium:

A/ cena	 – 100 %.

3. Termin realizacji zamówienia:  do 17 grudnia 2004 roku.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Biurze Infrastruktury Miejskiej

tut. Urzędu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 4 (parter, bud. „B”).

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Biura Infrastruktury Miejskiej	– Józef Czernik,

Główny specjalista ds. inwestycji		- Adam Przybylski,

Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pokój nr 2 lub 3 (parter, bud. „B”), telefon (0-77) 416 8031 lub 4160874,

- w zakresie procedury przetargowej:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych 			– Elżbieta Sobczuk

Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pokój nr 107 (I piętro, bud. ”A”), telefon (0-77) 40470 55.

6. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na przedmiotowe zamówienie w wysokości:

3.450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone gotówką należy wpłacić do dnia 28 września 2004 roku do godz. 8.30 w kasie Urzędu Miasta Brzeg przy ul. Robotniczej 12 lub na konto Urzędu Miasta Brzeg w Banku Zachodnim WBK  S.A. I O/Brzeg nr rachunku: 17  1090  2141  0000  0005  5800  0532.

Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

7. Składanie i otwarcie ofert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis:

oferta przetargowa na zadanie pn.:

„ Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic : Kościuszki-Żeromskiego na osiedlu „Szare Koszary” w Brzegu.”

i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, w terminie do dnia 28 września 2004 roku, do godz. 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2004 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeg przy ul. Robotniczej 12, w pok. nr 105 na I piętrze w budynku „A”.

8. Okres związania ofertą: do 28 października 2004 roku.

9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istot

nych warunków zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Z-ca Burmistrza

(-) Mirosław Stankiewicz

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 10 września 2004  roku

na okres 18  dni, tj. do dnia 28 września  2004.