Brzeg, dnia 12 maja 2016r.

# OR.IV.271.1.3.2016

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5”

w Brzegu przy ul. Robotniczej 22, nr działki 463.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 5 i 9 maja br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w STWiOR podaje rozwiązanie dla nawierzchni poliuretanowej dla boiska i bieżni. Zamawiający wymaga aby była to nawierzchnia typu EPDM grubości 10mm i podaje jej minimalne parametry.

Informujemy Zamawiającego, że nie ma aktualnie na rynku nawierzchni typu EPDM, która spełnia takie wymagania. Czołowi producenci wycofali ten produkt z rynku. W związku z powyższym proponujemy zastosować nawierzchnie typu 2S o grubości 8+8 mm. Jest to nawierzchnia grubsza a co za tym idzie bardziej elastyczna i bezpieczna.

Pragniemy zauważyć, iż nawierzchnia EPDM nie nadaje się jako nawierzchnia bieżni. Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest nawierzchnia typu natrysk, która jest rekomendowana na bieżnie (jest ona odporna na buty z kolcami).

Dodatkowo proponujemy aby dokumenty potwierdzające spełnienie warunków jakościowych dla nawierzchni sportowych składane były wraz z ofertą. Zamawiający uniknie w ten sposób ewentualnych zawirowań związanych z terminowym i jakościowym odbiorem zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nawierzchnia natryskowa na bieżni i rozbiegu skoczni w dal:

Projektowany zespół boisk stanowi zaplecze sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu. Zakłada się, że prowadzone tam będą gównie zajęcia z wychowania fizycznego, dlatego szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa użytkowania. Bieżnia stanowiąca rozbieg do skoczni w dal użytkowana będzie przez dzieci we wczesnym wieku szkolnym, które na zajęciach nie używają obuwia specjalistycznego typu kolce i dla tego zaprojektowaliśmy nawierzchnię jednowarstwową typu EPDM. Posiada ona o wiele mniej szorstką powierzchnię niż nawierzchnia z natryskiem i w razie upadku dziecka jest bezpieczniejsza.

W projekcie znajduje się zapis który mówi, o minimalnej grubości nawierzchni wynoszącej 10mm. Nie wyklucza się wiec nawierzchni o większej grubości spełniających normę PN-EN 14877:2014

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

Wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej określa norma PN-EN 14877:2014.

a dodatkowo określa się parametry dla nawierzchni:

- Wydłużenie względne przy zerwaniu: nie mniejsze niż 70 %

- Wytrzymałość na rozdzieranie: nie mniejsza niż 110 N

- Ścieralność aparat Stuttgart: nie większa niż 0,09 mm

- Wytrzymałość na rozciąganie: nie mniejsza niż 0,80 N/mm2

- Współczynnik tarcia kinematycznego:

w stanie suchym nie mniejsza niż 0,50

w stanie mokrym nie mniejsza niż 0,30

- Zmiana wymiarów po działaniu temperatury + 60ºC nie większe niż 0.02 %

- Mrozoodporność – przyrost masy nie większy niż 0,6 %

- Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych – przyrost masy nie większy niż 0,4 %

W celu potwierdzenia, że oferowane nawierzchnia odpowiada wyżej określonym  wymaganiom , do oferty należy dołączyć :

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;

-  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, zawierająca parametry nawierzchni poliuretanowej;

-   Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni;

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta.

Pytanie nr 2:

Proszę o jednoznaczne określenie kolorystyki boiska i bieżni ponieważ są rozbieżności pomiędzy częścią opisową a rysunkową.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Kolorystyka

Linie segregacyjne boisk – szer. 5 cm malowane natryskowo w kolorze białym

Kolor nawierzchni:

- wybiegi                                              - kolor zielony

- boiska BK; BS; BR;                           - kolor ceglasty

- bieżnia lekkoatletyczna                      - kolor ceglasty

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak